BAUWERKSBUCH lt.§128 der BO für Wien

| Adresse: | Landesgerichtstraße 6, 1010 Wien |
| --- | --- |
| Eigentümer: | Zentralverband der Hausbesitzer – Hausbesitzerhilfsverein Landesgerichtstraße 6, 1010 Wien |
| Hausverwaltung: | Dr. Friedrich Noszek GmbH Untere Viaduktgasse 51/10 1030 Wien |
| Art des Objektes: | Bestandsgebäude |
| Errichtungsjahr: | 1883 |
| Stand: | November 2025 |

SÄMTLICHE DATEN (z.B. Eigentümer, Hausverwaltung, Bauanzeigen, Einreichungen, 
Baubescheide, etc.) SIND LAUFEND ZU AKTUALISIEREN bzw. ZU ERGÄNZEN

Inhaltsverzeichnis

Seite

Präambel	3

1	Allgemeines	4

1.1	Untersuchungen	4

1.2	Grundlagen	5

1.3	Bauakt bei der Baubehörde	6

2	Baubeschreibung	8

2.1	Gebäudebeschreibung	8

2.2	Konstruktionsbeschreibung	9

2.3	Identifikation der zu prüfenden Bauteile	11

2.4	Durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen	12

2.5	Durchgeführte Instandsetzungsmaßnahmen	12

2.6	Maßnahmen gemäß §118 Abs. 3 BO	12

2.7	Nachträgliche Maßnahmen und Änderungen	12

3	Überprüfungen	13

3.1	Erstprüfung	13

3.2	Folgeprüfungen	15

4	Ergebnisse	17

4.1	Erstprüfung	17

4.1.1	Ergebnis der Erstprüfung	17

4.1.2	Maßnahmen und Zeitplan aus Erstprüfung	18

4.2	Folgeprüfungen	19

4.2.1	Ergebnis der Folgeprüfungen	19

4.2.2	Maßnahmen- und Zeitplan aus Folgeprüfungen	20

ANHANG:

- Digitaler Bauakt

- Dokumentationen der Überprüfungen

- Dokumentationen der Instandhaltungsmaßnahmen

Präambel

Das vollständig ausgefüllte Bauwerksbuch dient als Nachweis für den Eigentümer eines Gebäudes, dass er seiner gesetzlichen Erhaltungspflicht gemäß § 129 BO nachgekommen ist.

Das Bauwerksbuch ist daher kein in sich abgeschlossenes Dokument, sondern muss laufend aktualisiert bzw. ergänzt werden. So müssen z.B. die allgemeinen Daten (Eigentümer, Hausverwaltung, etc.) laufend aktualisiert werden. Ebenso müssen die Daten (Bauanzeige, Einreichung, Baubescheide, etc.) aller künftigen baulichen Maßnahmen ergänzt werden.

Die im Folgenden beschriebenen Untersuchungen und die daraus resultierenden Instandhaltungsmaßnahmen sind zu dokumentieren. Diese Dokumentationen sind dem Bauwerksbuch als ANHANG beizufügen.

Allgemeines

Beim gegenständlichen Gebäude handelt es sich um ein typisches Wiener Zinshaus in geschlossener Bauweise.

Gegenstand dieses Bauwerksbuches ist das gesamte Bestandsgebäude.

Untersuchungen

Die gemäß ÖNORM B 1300 durchzuführenden regelmäßigen Untersuchungen sind NICHT Gegenstand des Bauwerksbuches. Sie sind jedoch Voraussetzung und Grundlage der gemäß diesem Bauwerksbuch durchzuführenden vertieften Untersuchungen der Tragkonstruktion und der Sonderbauteile (Vordächer, Stützmauern, Kanal, etc.).

Für jeden Bauteil ist spätestens bis zu dem angeführten Termin eine vertiefte Untersuchung durch einen „Fachmann“ [natürliche oder juristische Person, die befugt und durch berufliche Erfahrung in der Lage ist das jeweilige Bauteil sachverständig zu beurteilen (z.B. Ziviltechniker, Sachverständige, Baumeister, akkreditierte Prüfanstalt)] durchführen zu lassen (siehe Punkt 6). Diese vertiefte Untersuchung hat gemäß der „Erläuterung zur vertieften Untersuchung von Bestandsgebäuden“ der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland zu erfolgen. Ebenso ist eine Dokumentation dieser Untersuchung gemäß dieser Erläuterung zu erstellen.

Sollten jedoch bei der regelmäßigen Kontrolle sicherheitsrelevante Mängel bzw. Schäden festgestellt werden, so sind bereits vor dem angeführten Termin für den betroffenen Bauteil vertiefte Untersuchungen durchzuführen.

Die Dokumentationen der Untersuchungen sowie die Dokumentationen der auf Basis der Untersuchungen erfolgten Instandhaltungsmaßnahmen sind dem Bauwerksbuch als Anhang beizufügen (siehe auch Präambel).

Grundlagen

- Wiener Bauordnung § 128a

- Erläuterungen zum Bauwerksbuch der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland, 01-10-14, samt Anhang A

- Erläuterungen der Stadt Wien/Baupolizei zum Bauwerksbuch Stand 26.6.2025

Im Bauwerksbuch enthalten sind alle Bauteile, von denen bei Verschlechterung ihres Zustandes eine Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von Menschen ausgehen kann [§128a(1)]. Nicht enthalten sind jedoch Bauteile, für die Überprüfungen nach anderen bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften durchzuführen sind, wie z.B. Aufzugs- und Lüftungsanlagen, Garagentore, etc. [§128a(5)].

Bauakt bei der Baubehörde

Folgende Unterlagen liegen bei der Behörde auf:

| Jahr | Beschreibung | Art | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1883 | Errichtung Neubau | Bescheid | Baubewilligung. |
| 1910 | Top 12, bauliche Änderungen | Bescheid | Benützungsbewilligung. |
| 1913 | Top 3,4,5,6 Widmungsänderung | Plan | Einreichplan. Grundriss |
| 1918 | 2. Stock bauliche Änderung | Plan | Auswechslungsplan. Grundriss |
| 1928 | 3. Stock bauliche Änderung | Plan | Einreichplan. Grundriss |
| 1931 | Kanalauswechslung | Plan | Auswechslungsplan. Kellergrundriss |
| 1934 | Teilung in Top 7 und 8 | Plan | Einreichplan. Grundriss |
| 1944 | Wohnungen 5 und 6, Umbau von Büroräumen zu Wohnungen | Plan | Einreichplan. Grundriss |
| 1955 | Top 3, 4, 5, 6 Umwandlung in Büros, bauliche Abänderungen | Bescheid | Baubewilligung nachträglich, Grundriss |
| 1972 | Errichtung eines Personenaufzugs | Plan | Einreichplan. Grundriss, Schnitt, Lageplan, Detail |
| 1973 | Errichtung eines Personenaufzugs | Plan | Einreichplan. Grundriss, Schnitt |
| 1976 | Top 11, bauliche Änderungen | Bescheid | Bauanzeige, Kenntnisnahme. Schranktrennwand |
| 1994 | Gesamtes Gebäude, Bauliche Änderung | Plan | Einreichplan. Grundriss, Schnitt, Ansicht, Lageplan |
| 1995 | Top 2, bauliche Änderungen | Plan | Einreichplan. Erdgeschoss, Schnitt, Ansicht, Lageplan |
| 2004 | Dachgeschoßausbau | Sonstiges | Statische Vorbemessung |
| 2004 | Dachgeschoßausbau | Sonstiges | Bauphysikalisches Gutachten. |
| 2004 | Top 7, Wohnung, Umwidmung zu Büro | Plan | Einreichplan. Grundriss |
| 2004 | Dachgeschoßausbau | Sonstiges | Statik |
| 2004 | Dachgeschoßausbau | Plan | Einreichplan. Grundriss, Schnitt, Ansicht, Lageplan |
| 2005 | Dachgeschoßausbau | Bescheid | Baubewilligung. |
| 2005 | Top 2, bauliche Änderungen | Bescheid | Baubewilligung, Bauanzeige |
| 2005 | Dachgeschoßausbau | Plan | Einreichplan. Grundriss, Schnitt |
| 2006 | Errichtung eines Personenaufzugs | Bescheid | Baubewilligung, Fertigstellungsanzeige. |
| 2006 | Errichtung eines Personenaufzugs | Sonstiges | Statische Berechnung. |
| 2006 | Dachgeschoßausbau | Plan | Auswechslungsplan. Lageplan, Grundriss, Schnitt, Ansicht |
| 2006 | Errichtung eines Personenaufzugs | Plan | Umgebungsplan, Lageplan, Grundrisse |
| 2007 | Dachgeschoßausbau | Bescheid | Fertigstellung |
| 2007 | Dachgeschoßausbau | Plan | Bestandsplan. Grundriss, Schnitt, Ansicht, Lageplan, Dachaufsicht |
| 2008 | Errichtung Klimaanlage am Dach | Sonstiges | Fertigstellungsanzeige, Einreichung, Grundrisse |
| 2008 | Dachgeschoßausbau | Bescheid | Baubewilligung, Planwechsel. |
| 2008 | Errichtung eines Personenaufzugs | Sonstiges | Aufzugsanlage Beschreibung. |
| 2008 | Errichtung eines Personenaufzugs | Plan | Einreichplan. Grundriss, Schnitt, Ansicht, Detail |
| 2015 | Errichtung Klimaanlage am Dach | Bescheid | Baubewilligung. |
| 2015 | Austausch einer Klima/Heizanlage | Plan | Einreichplan. Grundriss, Schnitt, Ansichten, Lageplan |
| 2017 | Top 13 Errichtung Schallschutzhaube | Plan | Einreichplan. Grundriss, Schnitt, Ansichten, Lageplan |
| 2018 | Top 13 Errichtung Schallschutzhaube | Sonstiges | Bearbeitungsbogen, Fertigstellungsmeldung, Bewilligung. |
| 2018 | EG-DG, bauliche Änderungen | Plan | Einreichplan. Lageplan, Grundrisse |
| 2018 | Top 1, bauliche Änderung | Bescheid | Fertigstellung, Bauanzeige |
| 2019 | Top 3, Top 4, errichtung Klimaanlage | Bescheid | Bewilligung |
| 2019 | Errichtung Klimaanlage am Dach | Plan | Einreichplan. Grundriss, Schnitt, Ansicht, Lageplan |
| 2024 | Errichtung Klimaanlage am Dach | Bescheid | Baubewilligung. |
| 2024 | Top 7 und 8, Einbau Split-Kühlanlage | Plan | Einreichplan. Grundriss, Dachdraufsicht, Schnitt, Lageplan |
| 2025 | Top 7+ Top 8 Zusammenlegung | Bescheid | Fertigstellung, Bauanzeige |

Baubeschreibung

Gebäudebeschreibung

Lage der Liegenschaft:

Das Gebäude befindet sich in der Landesgerichtstraße 6, 1010 Wien. Es liegt direkt an der Baulinie zum öffentlichen Gut (Gehsteig).

Äußere Erschließung:

Der Zugang zum Gebäude erfolgt durch ein mittiges zweiflügeliges Tor. Diese führt in einen Durchgang, wodurch sowohl das Stiegenhaus als auch der Hof erschlossen werden.

Stellplätze:

Es sind keine Stellplätze auf der Liegenschaft vorhanden.

Beschreibung des Baukörpers:

Das Gebäude weist eine kompakte rechteckige Form mit einem Innenhof auf. Die Außenabmessungen sind ca. 24,00 x 14,00m. Hofseitig schließt das U-förmige Stiegenhaus an die hofseitige Fassade an. Das Gebäude ist vollständig unterkellert. Über dem Erdgeschoß wurden fünf Obergeschoße in Massivbauweise errichtet. Das Dachgeschoß wurde nachträglich ausgebaut.

Interne Erschließung:

Ein teilweise gewendetes Treppenhaus im Inneren des Gebäudes mit einem ebenfalls innenliegenden, angrenzenden Gang.

Beschreibung der Nutzungseinheiten:

Kellergeschoss mit Kellerabteilen Erdgeschoss mit Lokale und Büros 5 Obergeschosse mit Wohnungen und Büros Dachgeschoßausbau mit gewerblichen Flächen (Seminarraum)

Beschreibung des Daches:

Satteldach mit Ziegeldeckung, Dachgaupen, usw..

Sonderbauteile: Es sind ist ein Glasschacht in der Stiegenspindel vorhanden.

Außenanlagen:

Es ist ein befestigter Innenhof vorhanden.

Haustechnische Anlagen:

Keine besonderen haustechnische Anlagen vorhanden

Konstruktionsbeschreibung

Bauweise und Tragsystem Bestandsgebäude

Das Gebäude ist in Massivbauweise errichtet. Mauerwerksbauweise: Die tragenden Wände bestehen aus Ziegelmauerwerk. Diese Wände übernehmen die vertikalen Lasten und leiten sie in das Fundament ab. Geschossdecken: Die Decken über allen oberirdischen Geschossen sind als Holztramdecken ausgeführt. Diese bestehen aus parallel verlaufenden Holzbalken, die die Lasten der Decke tragen und auf die tragenden Wände übertragen. Die oberste Decke unter dem Dachgeschoßausbau ist als Dippelbaumdecke ausgeführt. Gewölbekeller: Im Kellergeschoss befindet sich ein Ziegelgewölbe, das die Lasten der darüber liegenden Geschosse abträgt. Fundament: Das Fundament besteht in der Regel aus Ziegel- oder Bruchsteinmauerwerk und verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Baugrund. Stiegenhaus: Das innenliegende Treppenhaus ist als selbsttragende Konstruktionen ausgeführt, die ebenfalls aus Ziegelmauerwerk besteht und die vertikalen Lasten direkt in das Fundament ableitet. Die Treppen bestehen aus eingespannten Natursteinstufen Dachkonstruktion: Der zweigeschossige nachträgliche errichtete Dachgeschossausbau besteht aus einer Stahl-Holz-Leichtkonstruktion Die Hauptlast wird durch Stahlrahmen getragen, die diese auf das bestehende Mauerwerk abtragen. Auf diese wurde die Holzkonstruktion aufgesetzt. Wände und Decken wurden in Trockenbauweise ausgeführt.

Identifikation der zu prüfenden Bauteile

Folgende Bauteile sind regelmäßig zu überprüfen

| Dächer | Dachdeckung |
| --- | --- |
|  | Verblechungen (Saumrinnen usw) |
|  | Dachstuhl samt Dachlattung |
|  | Dachflächenfenster |
| Fenster | Rahmen samt Befestigung |
|  | Verglasungen |
| Vorspringende Bauteile, Auskragungen | Erker |
| Fassade inkl. Zierglieder | Zierglieder |
|  | Verputz |
|  | Fassadenverblechungen |
|  | Risse im Mauerwerk |
| Sonstige Bauteile | --- |
| Tragkonstruktion | Decken |
|  | Wände |
|  | Stiegen |
| Sonderbauteile | Kanal Glasschacht Aufzug |

Durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen

Es wurden nur die üblichen  Wartungsarbeiten und kleinere Reparaturen durchgeführt.

Durchgeführte Instandsetzungsmaßnahmen

Es wurden folgende größere Sanierungsarbeiten durchgeführt:

-Fassadeninstandsetzung (2008)

-Fenstertausch Stiegenhaus (2011)

Maßnahmen gemäß §118 Abs. 3 BO

Es wurden keine thermische Bauteilsanierungen und Änderungen an gebäudetechnischen Systemen durchgeführt.

Nachträgliche Maßnahmen und Änderungen

Seit der Errichtung des Hauptgebäudes sind folgende wesentlichen bauliche Maßnahmen durchgeführt worden:

Es wurde nachträglich der Rohdachboden in einen eingeschossigen Dachgeschossausbau in Leichtbauweise (Holz-Stahl-konstruktion mit Dämmschichten und Gipskartonplatten) zu Wohnungen ausgebaut. Zur Belichtung wurden Dachflächenfenster und Dachgaupen eingebaut. Es wurde nachträglich ein Aufzug in einem Glasschacht in der Spindel errichtet.

Überprüfungen

Erstprüfung

Folgende Prüfungen wurden im Zuge der Erstellung des Bauwerksbuchs von uns als Ziviltechnikerbüro nach Augenschein durchgeführt:

| Bauteil | Fassade |  |
| --- | --- | --- |
| Element | Verputz | Risse/Hohlstellen/lose Teile /Wassereintritt |
|  | Gesimse | Risse/lose Teile /Wassereintritt |
|  | Fenster | Verformungen/Sprünge/Abplatzungen |
|  | Sonderbauteile | z.B. Befestigungen von SAT-Anlagen |
| Bauteil | Dach |  |
| Element | Konstruktion | Holz Zustand |
|  | Eindeckung/Schneefangeinrichtung | lose Teile, Fehlstellen |
|  | Saum.- und Hängerinnen | lose Teile, Fehlstellen |
|  | Regenabfallrohre, offene Rinnen | lose Teile, Fehlstellen |
|  | Kamin- und Lüftungsköpfe | Standsicherheit |
|  | sonstige Aufbauten, wie Klimageräte, Rauchfangkehrerstege,.. | Standsicherheit |
|  | Vordächer/Überkopfverglasung | Zustand |
| Bauteil | Decken und Treppen |  |
| Element | Konstruktion | Zustand |
|  | Treppen, Außentreppen u. Rampen, | Zustand (Risse, Schäden an Stufen,..) |
|  | Geländer, Absturzsicherungen | Befestigungen, Handlauf, Füllung, Steher |
| Bauteil | Wände |  |
| Element | Konstruktion | Zustand |
|  | Wände | Zustand |
| Bauteil | Sonderbauteile |  |
|  | Glasschacht Aufzug | Zustand |

Folgende Vertiefte Überprüfungen sind noch innerhalb von 12 Monaten aufgrund der Ergebnisse der Überprüfung nach Augenschein noch durch einen Fachmann (natürliche oder juristische Person, die befugt und durch berufliche Erfahrung in der Lage ist das jeweilige Bauteil sachverständig zu beurteilen - z.B. Ziviltechniker, Sachverständige, Baumeister, akkreditierte Prüfanstalt) durchführen zulassen: 

Es sind folgende  vertiefte Untersuchungen durchzuführen:

-statische Untersuchung der Ursache der starken Setzungen im Stiegenhaus

- Ursache des Nässeschadens im Stiegenhaus

Folgeprüfungen

Folgende Prüfungen nach Augenschein sind jährlich von einem Kontrolleur durchführen zu lassen:

| Bauteil | Fassade |  |
| --- | --- | --- |
| Element | Verputz | Risse/Hohlstellen/lose Teile /Wassereintritt |
|  | Gesimse | Risse/lose Teile /Wassereintritt |
|  | Fenster | Verformungen/Sprünge/Abplatzungen |
|  | Sonderbauteile | z.B. Befestigungen von SAT-Anlagen |
| Bauteil | Dach |  |
| Element | Konstruktion | Holz Zustand |
|  | Eindeckung/Schneefangeinrichtung | lose Teile, Fehlstellen |
|  | Saum.- und Hängerinnen | lose Teile, Fehlstellen |
|  | Regenabfallrohre, offene Rinnen | lose Teile, Fehlstellen |
|  | Kamin- und Lüftungsköpfe | Standsicherheit |
|  | sonstige Aufbauten, wie Klimageräte, Rauchfangkehrerstege,.. | Standsicherheit |
|  | Vordächer/Überkopfverglasung | Zustand |
| Bauteil | Decken und Treppen |  |
| Element | Konstruktion | Zustand |
|  | Treppen, Außentreppen u. Rampen, | Zustand (Risse, Schäden an Stufen,..) |
|  | Geländer, Absturzsicherungen | Befestigungen, Handlauf, Füllung, Steher |
| Bauteil | Wände |  |
| Element | Konstruktion | Zustand |
|  | Wände | Zustand |
| Bauteil | Sonderbauteile |  |
|  | Glasschacht Aufzug | Zustand |

Folgende Vertiefte Überprüfungen sind durch einen Fachmann (natürliche oder juristische Person, die befugt und durch berufliche Erfahrung in der Lage ist das jeweilige Bauteil sachverständig zu beurteilen - z.B. Ziviltechniker, Sachverständige, Baumeister, akkreditierte Prüfanstalt) in untenstehenden Intervallen durchführen zulassen:

| Bauteil | Fassade | Umfang |  | Intervall |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Verputz | Stichprobe 20% |  | 25 Jahre |  |
|  | Gesimse | Stichprobe 50% |  | 12,5 Jahre |  |
|  | SAT-anlage | 100% |  | 10 Jahre |  |
| Bauteil | Dach |  |  |  |  |
| Element | Konstruktion Holz | Stichprobe 10% |  | 30 Jahre |  |
|  | Konstruktion Beton | Stichprobe 10% |  | 50 Jahre |  |
|  | Kamine/Lüftungsköpfe | 100% |  | 25 Jahre |  |
|  | Klimageräte, RFK-stege | 100% |  | 25 Jahre |  |
|  | Vordächer | 100% |  | 25 Jahre |  |
| Bauteil | Decken, Treppen |  |  |  |  |
| Element | Konstruktion Holz | Stichprobe 10% |  | 35 Jahre |  |
|  | Konstruktion Beton | Stichprobe 10% |  | 50 Jahre |  |
|  | Geländer, Absturzsicherung | Stichprobe 30% |  | 25 Jahre |  |
| Bauteil | Wände |  |  |  |  |
| Element | Holz | Stichprobe 10% |  | 25 Jahre |
|  | Beton | Stichprobe 10% |  | 50 Jahre |
|  | Mauerwerk | Stichprobe 10% |  | 50 Jahre |
| Bauteil | Sonderbauteile |  |  |  |
| Element | Kanal | 100% |  | 10 Jahre |

Ergebnisse

Erstprüfung

### Ergebnis der Erstprüfung

| Mangel-ID | Festgestellt am | Beschreibung des Mangels | Verortung |
| --- | --- | --- | --- |
| M 3.2.1 | 31.10.2025 | Risse, fehlender Verbund | Stufen Stiegenhaus |
| M 3.2.2 | 31.10.2025 | Stufen ausgebrochen | Kellerstiege |
| M 4.1.1 | 31.10.2025 | Setzungsrisse | Stiegenhaus |
| M 4.1.2 | 31.10.2025 | Wasserschaden | Stiegenhaus |

Tabelle nach Bedarf ergänzen

### Maßnahmen und Zeitplan aus Erstprüfung

| Mangel-ID | Festgesellt am | Behoben durch Maßnahme | Datum Behebung |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle nach Bedarf ergänzen

Folgeprüfungen

### Ergebnis der Folgeprüfungen

| Mangel-ID | Festgestellt am | Beschreibung des Mangels | Verortung |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle nach Bedarf ergänzen

### Maßnahmen- und Zeitplan aus Folgeprüfungen

| Mangel-ID | Festgestellt am | Behoben durch Maßnahme | Datum Behebung |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle nach Bedarf ergänzen